### Snímač Canon CMOS

Fotoaparát EOS 7D je vybaven novým snímačem CMOS s rozlišením 18 megapixelů s širokým rozsahem citlivosti ISO, který produkuje vynikající snímky zdokonalené kvality při krátkých i dlouhých expozičních časech. Snímač má standardní velikost APS-C (22,4 x 14,9 mm) s efektivním zorným polem rovným 1,6násobku ohniskové vzdálenosti objektivu.

Kondenzované obvody snímače EOS 7D mají vyšší citlivost a vyšší kapacitu fotodiod, což umožňuje fotografovat s vyšším nastavením citlivosti ISO a brání přetížení při fotografování za velmi jasných světelných podmínek. Rozsah ISO (100 – 6400) lze rozšířit na 12 800. Fotograf může tedy zachytit fotografované objekty v přirozeném světle, bez blesku.

Snímač fotoaparátu EOS 7D je opatřen souvislou vrstvou mikročoček, které jsme posunuli blíže k fotodiodám. Popsané technologické pokroky vyvinuté a vyrobené ve společnosti Canon zlepšují poměr signálu a šumu a produkují velmi čisté snímky při vysokém nastavení ISO.

19bodový systém AF křížového typu včetně bodového AF

Systém automatického zaostřování je kompletně přepracovaný podle architektury fotoaparátu EOS-1 a výpočty AF zajišťuje samostatný procesor. To společně se systémem AI SERVO II AF umožňuje, aby fotoaparát EOS 7D mohl nabídnout spolehlivé souvislé fotografování rychlostí 8 sním./s. Pro tuto úroveň je unikátní, že všech 19 bodů snímače EOS 7D AF jsou čočky křížového typu se světelností f/5,6 nebo vyšší. Tím je umožněno dokonalé sledování, vysoká přesnost a výkonnost systému AF v celém záběru.

Fotoaparát EOS 7D je vybaven také novým režimem Bodový AF, který k zaostření používá menší oblast snímače. To je užitečné při ostření na malé objekty s detaily v pozadí, které by běžný systém automatického ostření mohly rušit. K dispozici je i Zonální AF omezující automatický výběr na jednu z pěti zón. Fotograf tak může zajistit, aby se automaticky vybral požadovaný objekt.

Systém měření iFCL se 63zónovým senzorem Dual-Layer

Systém iFCL používá ke konzistentnímu nastavení expozice informace o zaostření, barvách a jasu ve snímku. Všechny body zaostření dodávají informaci o vzdálenosti do měřicího systému, který potom určí, jak daleko je fotografovaný objekt, a příslušný algoritmus vypočte poměrným způsobem expozici. Snímač měření EOS 7D je zcela nový, rozdělený na 63 zón kompatibilních s 19 body AF. Snímače měření jsou obvykle citlivější na červenou barvu, což může způsobit přeexponování snímku. Proti tomu bojuje fotoaparát EOS 7D svým dvouvrstvým snímačem, který má jednu vrstvu citlivou na červené a zelené světlo a druhou vrstvu citlivou na modré a zelené světlo. Měřicí algoritmus potom porovná úroveň osvětlení těchto dvou vrstev a upraví příslušným způsobem naměřené hodnoty.

Hledáček se 100% pokrytím, zvětšením 1,0x a překryvným LCD displejem
Hledáček fotoaparátu EOS 7D je vysoce kvalitní, má 100% pokrytí a zvětšení 1,0x – poprvé u fotoaparátu EOS – takže jeho používání je velice snadné. Hranol hledáčku, povrchová úprava čoček a okulár jsou inspirovány modelem EOS-1.

Matnice hledáčku EOS 7D nelze měnit. Namísto nich je k dispozici LCD displej typu Transmissive – další prvenství u fotoaparátu EOS. Díky pokrokům v technologiích dokázala společnost Canon implementovat tento displej a zachovat kvalitu obrazu v hledáčku. Nová funkce, díky které lze při slabém osvětlení podsvětlit hledáček, umožňuje podle potřeby zapnout překrytí obrazu v hledáčku mřížkou, informacemi o bodovém měření a body AF.

Režim EOS Movie

Fotoaparát EOS 7D je vybaven zdokonalenou funkcí natáčení videa, která umožňuje zaznamenat filmy Full HD s možností plného ručního ovládání a nastavitelnou rychlostí záznamu. Ovládání funkce natáčení videa je vylepšené tak, aby šlo snadno používat – vyhrazená tlačítka umožňují přímý přístup k nastavením. Automatické zaostření lze aktivovat buď stisknutím spouště do poloviny nebo – jako dříve – tlačítkem AF-ON.

Expozici filmu lze nastavovat v ručním režimu, a mít tak kompletní kontrolu nad rychlostní závěrky a clonovými čísly. K dispozici jsou tyto rychlosti snímání (snímek/sec): 30 (29,97), 25 a 24 (23,976), s nastavením 720p jsou dostupné i rychlosti 60 (59,94) a 50. Citlivost ISO se nastavuje automaticky nebo ručně (rozsah 100 – 6400) a lze ji rozšířit na 12 800. EOS 7D také umožňuje oříznutí a střih natočeného filmu ve fotoaparátu.

Duální DIGIC 4

EOS 7D je opatřen dvojicí procesorů DIGIC 4. Výkonnost procesorů umožnila zpracování zdokonalenými algoritmy, které zajišťují vysokou výkonnost fotoaparátu – fotografování rychlostí 8 sním./s v plném rozlišení 18 megapixelů.

Procesor DIGIC 4 odstraňuje zřetelný barevný šum a bez ztráty detailů snižuje šum způsobený jasem – to umožňuje pořízení velmi čistých snímků při vysokém nastavení ISO. I při ISO 6400 je úroveň šumu podobná jako při nastavení ISO 1600 s předchozím procesorem DIGIC III. V režimu ručního nastavení expozice je nyní k dispozici funkce automatické optimalizace osvětlení, která pracuje, aniž by zpomalovala fotoaparát.

Procesor DIGIC 4 umožňuje využít plnou rychlost karet UDMA (třídy 6) a fotoaparát EOS 7D tak využívá nejrychlejších karet, jaké jsou v současnosti na trhu.

Displej Clear View II

Třípalcový displej LCD fotoaparátu EOS 7D má 920 000 bodů (rozlišení VGA) a pozorovací úhel 160°. Displej Clear View II je chráněný proti odleskům tím, že byla odstraněna vzduchová mezera mezi ochranným krytem displeje a vrstvou tekutých krystalů. Tato mezera je vyplněna elastickým optickým materiálem. To způsobí potlačení vzniku odlesků od povrchu tekutých krystalů. Při cestě světelného paprsku totiž odlesky vznikají na rozhraní vzduchové mezery v důsledku velkého rozdílu v indexu lomu. Aby byla vrstva tekutých krystalů chráněna před poškrábáním, je LCD displej Clear View II opatřen odolnějším skleněným krytem. Stejně jako u modelu EOS 5D Mark II pomáhá snímač okolního osvětlení umístěný na straně LCD displeje automaticky nastavit jas obrazovky podle osvětlení prostředí, ve kterém se fotoaparát nachází.